Aplicaţie – Algoritm de egalizare histograma

Histograma unei imagini

Histograma unei imagini reprezintă frecventa relativa de apariție a nivelelor

de gri din imagine. Pentru o imagine f, de dimensiune M x N pixeli, histograma se definește astfel:

unde funcția  δ este definita in următorul mod:

Din punct de vedere statistic, putem considera valoarea fiecărui pixel al imaginii ca o realizare particulara a unei variabile aleatoare asociata nivelelor de gri, care in care histograma reprezintă funcția de densitate de probabilitate a acestei variabile aleatoare. Fiind o funcție de densitate de probabilitate, histograma oricărei imagini verifica condiția de normare:

Practic, calculul histogramei presupune parcurgerea pixel cu pixel a imaginii si contorizarea numărului de nivele de gri întâlnite.

Egalizarea histogramei

Egalizarea histogramei reprezintă o operație de accentuare a contrastului si are ca scop obținerea unei histograme uniforme. Vom asocia unui pixel din imagine o variabila aleatoare. Astfel, valorile intensității luminoase ale pixelilor reprezintă realizări particulare ale variabilei aleatoare ξ asociate. Vom considera ca variabila aleatoare are o densitate de probabilitate w(x) si o funcție de repartiție F(x) = P{ ξ<= x}.

Vom defini in continuare variabila η, care are funcția de repartiție:

si care va uniform distribuita in intervalul (0; 1).

Pentru cazul discret, presupunem ca nivelele x de gri ale pixelilor au valori intre 0 si L-1 (unde L este de regula 256), aviand asociate probabilitățile de apariție p(xi), unde xi = 0; 1; … ;L -  1.

Aceste probabilitati pot estimate pe baza calculului histogramei, considerând imaginea data, ca fiind o realizare particulara a procesului aleator descris de variabila aleatoare ξ,astfel:

Noile nivele de gri, reprezentand valori discrete ale variabilei η din intervalul [0;L  1] se vor calcula cu formulele:

unde hc reprezinta histograma cumulativa a imaginii, iar hcmin este valoarea minima a histogramei cumulative.

Algoritmul de egalizare a histogramei

Algoritmul de egalizare de histograma, folosit in practica, poate descris in limbaj pseudocod astfel:

Pasul 1. Se calculeaza histograma imaginii:

pentru i = 1,..,L

h[i] = 0

pentru i = 1,..,M

pentru j = 1,..,N

nivel = imagine[i,j]

h[nivel] = h[nivel] + 1

unde L este numarul de nivele de gri (256), h este histograma imaginii, iar M si N sunt dimensiunile imaginii.

Pasul 2. Se calculeaza histograma cumulativa a imaginii:

hc[1] = h[1]

pentru i = 2,..,L

hc[i] = hc[i-1] + h[i]

Pasul 3. Se calculeaza noile nivele de gri din imagine, sub forma unei transformari y = T(x) data de formula:

astfel:

pentru i = 1,..,M

pentru j = 1,..,N

nivel vechi = imagine[i,j]

nivel nou = T(nivel vechi)

imagine[i,j] = nivel nou

Bibliografie

http://www.miv.ro/books/MIvanovici_PI.pdf

Baza de date a figurilor identificate este stocata intr-un fișier text. Un exemplu de baza de date, ca cel simulat este:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 20 30 40 50 60 70 80 90

45 4 4 3 45 6 7 8 9 9 8 7 5 4 3 3 2

35 6 6 6 7 8 35 45 56 46 6 4 6 43 42

24 5 6 5 54 3 3 42 4 56 7 8 8 9 76 5 4 3

54 70 80 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 20 30 40 50

54 70 30 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 20 30 40 50

Datele sunt citite in felul următor: fiecare vector este stocat doar pe o linie. Datele următoarei linii conține următorul vector.

Datele fișierului de intrare, care conține formele de unda care trebuie recunoscut, este citit integral:

20 30 40 50 54 70 80 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100

In figura de mai jos este prezentat opțiunea de configurare, si anume de configurare a fișierelor de intrare, si a erorii, tolerantei care se aplica pentru detectarea formei de unda cit mai apropiate. Eroarea se indica in %. Toleranta reprezintă  valoarea numărului de puncte greșit la măsurare, adică câte puncte din cele specificate in fișier ar fi greșite.

In cazul in care se setează valoarea tolerantei la 50% atunci valoarea a jumătate de puncte vor fi ignorate, urnind sa se ia decizia de egalitate a datelor, pe baza celorlalte 50%.

Valorile vectorilor care au fost găsite, in corespondenta cu eroarea si toleranta stabilita, sunt afișate in fereastra a doua, De asemenea sunt afișate si indexul vectorului, corespunzător fișierului de intrare.

Vectorul inițial, este afișat in prima fereastra, si pe prima fila, conform figurii de mai jos.

Pentru a relua testul cu alte setări de configurare a erorii si tolerantei, se urmează următorii pași:

- Se selectează alte date de intrare sau eventual se pot lăsa cele precedente;

- Se setează eroarea si toleranta;

- Se apăsa butonul reload din meniul de comanda;

Datele rezultante se vor afișa instantaneu.

Anexa :

Codul sursa

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

using System.IO.Ports;

using System.Threading;

using System.IO;

namespace _1

{

public partial class Form1 : Form

{

// eroarea de calcul

int error = 5;

int tolerance = 0;

// indexul din baza de date cu care au coincis datele

// lista de indexuri in care se pastreaza semnalele care coincid

List<int> match_index = new List<int>();

// calea fisierului dikn care se citesc datele

string databaseLocation;

string sourceLocation;

string work_directory;

// flaguri pu fisier si baza de date existent

bool has_InputData;

bool has_DataBase;

//Stream myInputData = null;

StreamReader myInputData = null;

StreamReader myDataBase = null;

int jpeg_number;

// list for data input

List<int> input_data = new List<int>();

// list for database file

List<List<int>> norm_DataBase = new List<List<int>>();

public Form1()

{

InitializeComponent();

s1.Text = "Select input data file";

s2.Text = "Error " + error.ToString() + "%";

s3.Text = "Tolerance = " + error.ToString() + "%";

status.Update();

}

private void chart1_Click(object sender, EventArgs e)

{

chart1.SaveImage(@work_directory + "\\Chart_" + jpeg_number + ".Jpeg", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);

s1.Text = "Image saved";

jpeg_number++;

}

private void ReloadDataBase()

{

List<int> temp_list = new List<int>();

norm_DataBase.Clear();

// read from file

string temp_input;

// read first data from file

using (myDataBase = File.OpenText(databaseLocation))

{

// string for converting to int

string input = null;

while ((temp_input = myDataBase.ReadLine()) != null)

{

int current_val;

input_data.Clear();

for (int index = 0; index < temp_input.Length; index++)

{

if ((temp_input[index] == 32) || (temp_input[index] == 0))

{

current_val = Convert.ToInt32(input);

input = null;

temp_list.Add(current_val);

}

else

{

input += temp_input[index];

}

}

// add last number in list

current_val = Convert.ToInt32(input);

input = null;

temp_list.Add(current_val);

norm_DataBase.Add(new List<int>(temp_list));

// clear temporary list

temp_list.Clear();

has_DataBase = true;

}

}

}

private void ReloadSourceData()

{

// read from file

string temp_input;

using (myInputData = File.OpenText(sourceLocation))

{

// string for converting to int

string input = null;

int current_val;

temp_input = myInputData.ReadToEnd();

input_data.Clear();

for (int index = 0; index < temp_input.Length; index++)

{

if ((temp_input[index] == 32) || (temp_input[index] == 0))

{

current_val = Convert.ToInt32(input);

input = null;

input_data.Add(current_val);

}

else

{

input += temp_input[index];

}

}

// add last number in list

current_val = Convert.ToInt32(input);

input = null;

input_data.Add(current_val);

}

}

private void DrawCharts()

{

double max_value = 0;

chart1.Series.Clear();

data_result.Series.Clear();

chart2.Series.Clear();

match_index.Clear();

for (int index = 0; index < input_data.Count; index++)

{

// add last number in list

chart1.Series["Series1"].Points.AddXY(index, input_data[index]);

}

if (input_data.Count != 0)

{

max_value = (100 / ((double)(input_data.Max())));

}

for (int index = 0; index < input_data.Count; index++)

{

data_result.Series["Series1"].Points.AddXY(index, (int)((((double)input_data[index]) * max_value)));

}

DataBaseIndex.Text = "";

for (int index = 0; index < norm_DataBase.Count; index++)

{

if (DataProcess(input_data, norm_DataBase[index]) == true)

{

match_index.Add(index);

DataBaseIndex.Text = DataBaseIndex.Text + " " + index;

chart2.Series.Add("Series" + match_index.Count);

chart2.Series["Series" + match_index.Count].ChartType = System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.SeriesChartType.Spline;

data_result.Text = index.ToString();

for (int j = 0; j < norm_DataBase[index].Count; j++)

{

chart2.Series["Series" + match_index.Count].Points.AddXY(j, norm_DataBase[index][j]);

}

}

}

}

private bool DataProcess(List<int> a,List<int> b)

{

int amax;

int bmax;

int a_max_pos=0;

List<int> b_max_pos = new List<int>();

int b_nr_max = 0;

int nr = 0;

if((a.Count != 0) && (b.Count != 0))

{

// gasirea pozitiei maxime din prima lista

amax = a.Max();

bmax = b.Max();

// gasirea primului maxim al listei a

for(int index = 0; index < a.Count;index++)

{

if(a[index] == amax)

{

a_max_pos = index;

}

}

// gasirea pozitiilor maxime a listei b

for(int index = 0; index < b.Count;index++)

{

if((b[index] >= (bmax-error)) && (b[index] <= (bmax+error)))

{

b_nr_max++;

b_max_pos.Add(index);

}

}

// gasirea erorii pentru fiecare maxim

for (int j = 0; j < b_max_pos.Count; j++)

{

if(a.Count >= b.Count)

{

int aindex = a_max_pos;

int bindex = b_max_pos[j];

// parcurgerea datelor dupa maxim

for(;bindex < b.Count;bindex++,aindex++)

{

if (aindex >= a.Count)

{

aindex = 0;

}

int asd = -12;

asd = (b[bindex] - error);

if (((b[bindex] - error) <= a[aindex]) && ((b[bindex] + error) >= a[aindex]))

{

nr++;

}

}

bindex = b_max_pos[j];

aindex = a_max_pos;

// parcurgerea datelor pina la maxim

for(;bindex >= 0;bindex--,aindex--)

{

if (aindex > a.Count)

{

aindex = 0;

}

if (((b[bindex] - error) <= a[aindex]) && ((b[bindex] + error) >= a[aindex]))

{

nr++;

}

}

if ((nr + (int)(( (double)( tolerance * b.Count))/100)) > b.Count)

{

//DataBaseIndex.Text = nr.ToString();

return true;

}

else {

return false;

}

}

else

{

return false;

}

}

}

return false;

}

private void Browse_Click(object sender, EventArgs e)

{

has_InputData = false;

openFileDialog1.Filter = "All files (*.*)|*.*| Txt files (*.txt)|*.txt";

openFileDialog1.FilterIndex = 2;

openFileDialog1.FileName = "";

openFileDialog1.RestoreDirectory = true;

if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)

{

try

{

sourceLocation = openFileDialog1.FileName;

process_directoryTxt.Text = sourceLocation;

if (openFileDialog1.OpenFile() != null)

{

ReloadSourceData();

}

has_InputData = true;

}

catch (Exception ex)

{

MessageBox.Show("Error: Could not read file from disk. Original error: " + ex.Message);

has_InputData = false;

}

}

if ((has_InputData == true) && (has_DataBase == true))

{

DrawCharts();

}

if (match_index.Count == 0)

{

s4.Text = "Match not found";

}

else

{

s4.Text = "Match found";

}

}

private void toolStripStatusLabel1_Click(object sender, EventArgs e)

{

try

{

ReloadDataBase();

ReloadSourceData();

DrawCharts();

if (match_index.Count == 0)

{

s4.Text = "Match not found";

}

else

{

s4.Text = "Match found";

}

DataBaseIndex.Text = "";

for (int index = 0; index < match_index.Count; index++)

{

DataBaseIndex.Text = DataBaseIndex.Text + " " + match_index[index];

};

}

catch (Exception ex)

{

MessageBox.Show("Error: One file can't be opened: " + ex.Message);

}

}

private void BrowseWorkDir_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (folderBrowserDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)

{

work_directory = folderBrowserDialog1.SelectedPath;

work_dir.Text = work_directory;

}

}

private void ErrortextBox_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

try

{

error = Convert.ToInt32(ErrortextBox.Text);

s2.Text = "Error = " + error.ToString() + "%";

if (error > 100)

{

error = 100;

ErrortextBox.Text = error.ToString();

s2.Text = "Error " + error.ToString() + "%";

}

}

catch (Exception ex)

{

MessageBox.Show("Error: Invalid error number: " + ex.Message);

error = 5;

ErrortextBox.Text = error.ToString();

s2.Text = "Error " + error.ToString() + "%";

}

}

private void ToleranceTextBox_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

try

{

tolerance = Convert.ToInt32(ToleranceTextBox.Text);

s3.Text = "Tolerance = " + tolerance.ToString() + "%";

if (tolerance > 100) {

tolerance = 100;

ToleranceTextBox.Text = tolerance.ToString();

s3.Text = "Tolerance = " + tolerance.ToString() + "%";

}

}

catch (Exception ex)

{

MessageBox.Show("Error: Invalid error number: " + ex.Message);

tolerance = 0;

ToleranceTextBox.Text = tolerance.ToString();

s3.Text = "Tolerance = " + tolerance.ToString() + "%";

}

}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)

{

has_DataBase = false;

openFileDialog1.Filter = "All files (*.*)|*.*| Txt files (*.txt)|*.txt";

openFileDialog1.FilterIndex = 2;

openFileDialog1.FileName = "";

openFileDialog1.RestoreDirectory = true;

if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)

{

try

{

databaseLocation = openFileDialog1.FileName;

databaseDir.Text = databaseLocation;

if (openFileDialog1.OpenFile() != null)

{

ReloadDataBase();

}

}

catch (Exception ex)

{

MessageBox.Show("Error: Could not read file from disk. Original error: " + ex.Message);

has_DataBase = false;

}

}

if ((has_InputData == true) && (has_DataBase == true))

{

DataBaseIndex.Text = "";

DrawCharts();

}

if (match_index.Count == 0)

{

s4.Text = "Match not found";

}

else

{

s4.Text = "Match found";

}

}

}

}